Anomali Senaryosu — "Sessiz Güç Kaybı"

Özet: Bu doküman, OCPP 2.0.1 tabanlı EV şarj altyapısında gerçekleşen gerçekçi bir siber-fiziksel anomali (attack/fault) senaryosunu, tespit yöntemlerini ve müdahale/iyileştirme adımlarını detaylandırır.

# 1. Sistem Tanımı

• Protokol: OCPP 2.0.1

• Bileşenler: EV, EVSE (EV Supply Equipment), Charging Station (CS), Charging Station Management System (CSMS), Energy Management System (EMS), Distribution System Operator (DSO).

• İşlev: Şarj istasyonlarının merkezi CSMS tarafından yönetildiği, akıllı şarj (smart charging) ve faturalandırmanın aktif olduğu kentsel bir dağıtım ağı.

# 2. Senaryo Başlangıcı

Yeni bir OTA (Over-The-Air) firmware güncellemesi CSMS tarafından dağıtılmaktadır. Saldırgan, CS–CSMS arasındaki iletişimi hedefleyerek TLS oturum doğrulamasındaki zayıflığı kullanır ve geçici sahte sertifika zinciri ile MitM (Man-in-the-Middle) konumu elde eder.

# 3. Saldırı Akışı ve Anomali Süreci

1) Firmware Güncellemesi Manipülasyonu: OTA paketine küçük bir değişiklik eklenir—şarj istasyonlarının akım/sayaç verileri ±%5 sapma gösterecek şekilde hesaplama modülünde nüanslı bir bozulma.

2) False Data Injection (FDIA): Manipüle edilmiş istasyonlar, EMS ve CSMS'ye normal görünen ancak hatalı enerji verileri göndermeye başlar; veri serilerindeki istatistiksel sapma düşük ama süreklidir.

3) Gizli Enerji Hırsızlığı: Her şarj işlemi başına ortalama %5 fazla enerji çekilirken, faturalandırma bu farkı algılamaz; belirli kullanıcılar/cihazlar haksız avantaj sağlar.

4) Mikro Şebeke Bozulması: EMS'in yük dengeleme kararları hatalı veriler yüzünden yanlış yönlenir; yerel voltaj düşmeleri ve dengesizlikler gözlemlenir.

# 4. Gözlemlenen Belirtiler (Indicator of Compromise / IoC)

• Zaman serilerinde (meter values) küçük ama tutarlı sapmalar.

• Aynı zaman damgasında çakışan farklı enerji değerleri veya beklenmedik jitter.

• EMS tarafından beklenenden daha sık 'yük dengeleme' komutları üretilmesi.

• DSO'da açıklanamayan toplam talep artışı (phantom load).

• CSMS loglarında OTA paket imzası doğrulama hatalarında artış veya sertifika doğrulama uyarıları.

# 5. Tespit Yöntemleri ve Analitik Yaklaşımlar

Aşağıdaki çok katmanlı tespit yaklaşımları önerilir:

1) Zaman Serisi Tutarlılık Kontrolü: Meter-value, akım ve ücret verileri arasındaki beklenen korelasyonları kontrol eden istatistiksel analizler (örn. sliding-window korelasyon, CUSUM).

2) Model Tabanlı FDIA Algılama: Kalman filtresi veya state-estimation tabanlı anomalilerle sensör müşterek tutarsızlıklarını tespit etme.

3) Davranışsal ML Tabanlı IDS: CS başına normal kullanım profilleri (şarj süresi, ort. enerji) öğrenilip sapmalar SVM/RandomForest/LightGBM ile anomali puanı verilir.

4) Kriptografik Bütünlük Kontrolleri: OTA paket imzalarının HSM/TPM tabanlı doğrulanması, sertifika zinciri ve CRL sorguları.

5) Çapraz Sistem Korelasyonu: DSO ölçümleri ile CSMS raporlarının çapraz doğrulanması (toplam yük muhasebesi).

# 6. Müdahale Planı (Incident Response)

Acil (Immediate):

• Etkilenen CS'leri ağdan izole et (quarantine).

• OTA dağıtımını durdur ve doğrulanmamış paketleri geri çağır.

• CSMS üzerinde sertifika iptal listesi (CRL) uygulaması başlat.

Kısa dönem (Short-term):

• Etkilenen cihazlarda temiz firmware yeniden yüklemesi (imzalı paket).

• Log analizi ile etki alanını tespit et (hangi cihazlar, hangi süreler).

• Tazelenmiş TPM/HSM tabanlı anahtar değişimi ve cihaz yeniden provizyonlama.

Uzun dönem (Long-term):

• OTA dağıtım hattına donanım tabanlı imza doğrulaması ekle (TPM/HSM).

• OCPP mesajlarına uygulama-seviyesinde veri bütünlüğü ve non-repudiation (örn. DataTransfer bloklarında ek imzalama).

• Blokzincir benzeri değişmez kayıt (tamper-evident ledger) ile meter-value olaylarının korunması.

# 7. Olayın Etkisi (Örnek Metrikler)

• Süre: ~4 saat (senaryo örneği).

• Toplam enerji sapması: ~12 MWh (örnek değer).

• Hatalı faturalandırma: 60 kullanıcı etkilendi (örnek).

• Şebeke dengesizlik uyarıları: 8 bölge/trafo merkezinde artış.

# 8. Log / Örnek IOC'ler (Teknik)

• CSMS Log Örneği: OTA dağıtımı sırasında 'firmware_signature_verification_failed' tipi uyarıların artışı, ardından tekrar başarılı görünen dağıtımlar.

• Meter Value Çizelgesi: Aynı session_id içinde beklenen akım ile raporlanan enerji arasındaki %4-6 tutarlı fark.

• Network: TLS oturumlarının ara sıra farklı CA zinciri ile yeniden kurulduğuna dair bağlantı kayıtları.

# 9. Önerilen Güvenlik Önlemleri

• Donanım tabanlı kök güven (TPM/HSM) ile OTA imzalama ve doğrulama.

• OCPP DataTransfer mesajlarında ek imza/nonce uygulaması ve oturum bazlı rastgelelik.

• Merkezi CSMS'de anomali tespiti için ML tabanlı IDS ve DSO-ile çapraz doğrulama.

• Cihaz seviyesinde tamper-detection mekanizmaları ve düzenli sertifika yenileme politikası.

• Düzenli penetrasyon testleri ve bağımsız güvenlik sertifikasyonları (OCA/third-party).

# 10. Sonuç ve Özet

Bu senaryo, OCPP tabanlı bir EV şarj altyapısında firmware/OTA manipülasyonu ve FDIA kombinasyonu ile hem ekonomik (faturalandırma) hem de operasyonel (şebeke dengesizliği) etkiler yaratabilecek bir saldırıyı gösterir. Çok katmanlı tespit ve donanım-tabanlı güvenlik önlemleri ile bu tür saldırıların etkisi önemli ölçüde azaltılabilir.

# Ek: Teknik Referanslar

• Garofalaki Z., Kosmanos D., Moschoyiannis S., Kallergis D., Douligeris C., 'Electric Vehicle Charging: a Survey on the Security (OCPP)'.

• OCPP 2.0.1 specification — DataTransfer, firmware signing & PnC features (belge referansları senaryonun hazırlanmasında kullanıldı).